1、目前苏州大学附属儿童医院总院视频监摄像机数量为650只，景德路院区视频监摄像机数量为266只，全院合计监控摄像机数量为916台。以上监控摄像机品牌全部为海康威视。

2、采购设备技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数（参数不可低于以下要求） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高密度高安全高可靠监控磁盘阵列 | 单设备应配置≥64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，需配置冗余金牌电源，支持双系统（其中电源仅以照片证明即可） 单设备应标配≥2个千兆网口，可增扩≥4个万兆口或≥8个光纤接口或增配≥4个HDMI接口或≥2个SAS3.0接口，可扩展2个SSD固态硬盘 ★应支持FCSAN、IPSAN、NAS存储功能 可接入2T/3T/4T/6T/8T/10TSATA磁盘，支持磁盘交错启动和漫游，并支持在线热插拔； ★可接入硬盘≥72块，支持SATA和SAS混插，并支持≥12级扩展柜级联扩展； 应能提供RAID0、1、3、5、6、10、50，60、JBOD、RAIDErasingCode、Raid5EE模式，支持全局、局部等多种热备选择，支持坏盘自动重构； ★设备可对视音频、图片、智能数据（智能行为分析录像）流进行混合直存，无须存储服务器和图片服务器的参与，平台服务器宕机时，存储业务正常 应能接入并存储1880Mbps视频图像，同时转发1880Mbps的视频图像；同时回放512Mbps的视频图像； ★支持不低于600MBps图片并发输入，同时不低于600MBps图片并发输出 ★当RAID中某块工作正常的硬盘被误拔出后，60分钟内插回，该硬盘能恢复到原RAID中，系统自动恢复工作，而且会对拔掉的硬盘进行增量数据恢复 ★在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入 ★支持接入单前端设备不超出30路码流冗余存储 ★根据数据对象的重要性（例如：系统信息、配置信息、报警录像、普通录像等）、访问频率等属性按照预先设定的分层存储区域可进行自动分层存储并可实现快速访问 ★设备在不增加任何外围服务器硬件的情况下可由存储设备直接进行虚拟化系统部署 ★设备应能预录报警触发前1-40分钟的视频录像。 ★可接入MPEG4、H.264、H.265、Smart265、SVAC的前端设备并存储录像文件,可将大华、宇视、海康等厂商SDK封装格式的视频流转成标准（MPEG4、H.264、H.265、SVAC等编码格式）PS流（ProgramStream）输出。 ★可在视频画面上绘制区域或界线，检索指定范围内的报警录像；★可输入车牌号码可查证出相关图片和视频；可按照报警事件进行检索。★可通过客户端将交通卡口数据（包括车标、车道、车速范围、车牌及车身颜色），行为分析的图片及数据（包括进入警戒线、进入警戒区、物品遗留、人脸检测）直接存入存储服务器，并可通过客户端进行检索、查看、下载图片及进行录像 ★网络中断后重新恢复，设备可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传。支持256路4M的录像回传 ★当录像视频流发生丢失5s以上可在日志中记录报警信息。 ★设备可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机、全景自拼接摄像机（鹰眼摄像机）、深眸智能摄像机、热成像相机的图像以多画面分割方式显示； ★★提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级。 ★★设备可同时支持视频、图片、智能流和文件直写存储。 ★★支持多路文件采用非NAS方式直接上传存储，且速度可设置。 具有ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6设置选项，支持IP组播 ★★通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设 ★★可对指定的录像段或指定事件的1个或多个前端的不同时间段的录像段添加标签，并自动备份到存档卷中，使之不会被覆盖删除 ★★可根据事件名称查询所有相关联的不同前端或时间的录像段并进行回放和下载 ★★可通过IE浏览器对一台、多台样机或扩展柜中的磁盘进行定位，使对应的磁盘指示灯闪烁，闪烁的时长可设 要求提供5个（含）以上2PB（2000TB）容量或50台以上网络存储设备案例合同复印件；提供单项目20PB以上存储容量案例合同复印件的可加分；提供５个（含）以上用户使用反馈证明文件复印件。 | 7 | 个 |
| 2 | 企业级监控硬盘 | 硬盘容量:6TB;接口类型:SATA30;转速:7200转/分;缓存:256MB;接口速率:6Gb/s; | 400 | 个 |
| 3 | 核心数据交换机 | 万兆三层交换机-24个万兆SFP+端口（兼容千兆）-4个10/100/1000M电口+1个端口扩展槽（可扩展2个40G QSFP+端口 或 8个万兆SFP+端口）；交流供电，2个电源插槽（标配1个热插拔式AC电源）；三层交换机； 交换容量2.56Tbps/23.04Tbps，包转发率960Mpps； 1.独具特色的硬件设计 电信级双电源冗余保护、三级防雷设计，符合国际IEC61000-4-5标准；符合安规EN60950、IEC60950标准，适应各种复杂安装环境及恶劣天气。 顶级的高端high tg/170主板、中端高频主板，远超FR4普通主板。“沉金工艺”，晶体结构更致密，不易产成氧化，在转发性能上远超一般的“镀金工艺”。 2.完善的安全控制策略 支持ACL安全过滤机制，可提供基于用户、应用以及端口级的安全控制功能；同时支持基于端口不同优先级队列的和基于流的入口和出口带宽限制、防DDOS攻击、SSH2.0安全管理，VLAN ID与MAC地址、端口号、IP地址捆绑等安全功能。 3.丰富的增值业务功能 具有L2/L3/L4线速交换能力、具备QoS、带宽控制、组播等高级功能，是定位于网络核心层、实现整体网络增值的优选设备。同时，提供基于硬件的流量分类和组播、速率限制和QoS机制，为用户开展增值业务提供强大的支持。 4.便捷的管理维护 支持SNMP网管对设备进行配置管理，为企业客户集中设备管理提供便利； 支持CLI命令行及远程Telnet管理，适合专业的网络管理人员； 支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全； 支持全息AI弱电网络综合平台； | 2 | 台 |
| 4 | 监控管理平台 | 2U双路标准机架式服务器 CPU：1颗Xeon® Silver 4210（10核，2.2GHz） 内存：16G*2 DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 硬盘：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘 阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10 PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 网口：2个千兆电口 其他接口：1个RJ45管理接口，4个USB 3.0接口，1个VGA接口 电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 机箱规格：87.8mm(高)x 448mm(宽)x729.8mm(深) 设备重量：约26KG（含导轨） | 2 | 台 |
| 5 | 管理软件 | 综合管控：综合管控提供丰富的业务联动和集成应用，用于事件的监控、检索、查看，支持基于电子地图的图上监控以及基于人脸识别技术的智能应用。 视频监控：视频监控系统通过对前端编码设备、后端存储设备、中心传输显示设备、解码设备的集中管理和业务配置，提供视频监控、录像回放、解码上墙、图片查询等应用。★ 网络管理：网络管理提供对视频设备状态巡检、录像监控、视频诊断、告警查询，以及门禁设备的状态巡检，实现对视频监控系统和门禁系统的可视、可控、可管理，提升故障发现、处置效率，保证视频、门禁系统的可靠运行，实现对视频、门禁设备“全天候、全过程、全方位”的集中监控、集中展现、集中维护。 系统管理：系统管理实现对安保基础数据（人员/组织/车辆）、用户权限、安保区域、设备管理、综合管控配置、视频监控配置、一卡通配置、车辆管控配置、报警检测配置、网络管理配置、高级参数配置、界面配置等配置操作进行集中管理。 1、支持最大安保区域数量：2万；最大区域层级：10级； 2、支持最大组织数量：5万；最大组织层级：10级 3、支持最大用户数量：20万； 4、支持最大同时在线用户数量：5000； 5、支持最大角色数量：1万； 6、支持最大人员数量：30万； 7、支持最大卡片数量：30万。 8、紧急报警设备接入数量：500。 9、违停球接入数量：1000. 10、支持系统内的组织、人员、车辆、用户、角色、认证、区域等的配置和管理； 11、包含图上监控、事件联动、视频网管、门禁网管、紧急报警、违停球接入等功能。 | 2 | 套 |
| 6 | 攝像機授权 | 1、支持前端编码设备的集中管理； 2、支持视频预览、录像回放、图片查看、解码上墙等功能； 最大并发取流数量：1000 | 916 | 个 |
| 7 | 万兆光模块 | 万兆单模 双LC接口，波长1310nm，传输距离10km 最大传输速率10.3Gbps 符合标准IEEE 802.3ae 10GBASE-SR/10GBASE-LR协议； 符合SFF-8431电气接口标准； 高可靠，可热插拔； 全金属外壳，具有出色的EMI性能； 低功耗； 宽温工作：-5至70℃； | 14 | 个 |
| 8 | 万兆光纤跳线 | 配套使用 | 14 | 个 |
| 9 | 安装调试工资 | 安装调试工资 | 1 | 式 |