参数要求：

（一）高清视频会议终端参数

| 序号 | 指标项 | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总体要求 | 高清编解码器（内置高清精密摄像头、麦克风）、遥控器、配套线缆和电源；支持H.323/sip协议标准，支持ipv4和ipv6协议栈，嵌入式操作系统；支持注册到医院现有SMC管理平台 |
| 2 | 协议要求 | 所投产品应支持ITUT H.323通讯协议，支持IETF SIP协议，具有的良好的兼容性和开放性。 所投产品支持TCP/IP、FTP、FTPS、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP、HTTPS、SSH、 PPPoE、RTP、RTCP、SNTP等网络传输协议。 所投产品支持H.221、H.225、 H.230、H.231、 H.233、 H.234、 H.235、H.241、 H.242、 H.243、 H.245、 H.281、 H.283、H.350、 H.460、T.140等协议和标准。 |
| 3 | 视频指标 | 所投产品支持良好的视频处理能力，512Kbps带宽下实现1080P30帧图像格式编解码，384Kbps带宽下实现720P30帧图像格式编解码，最低64Kbps带宽下可实现视频通话，最大限度节省用户网络资源。宽带范围64Kbps-4Mbps。 |
| 4 | 双流能力 | 支持1080p 60fps双流 |
| 5 | 音频指标 | 所投产品应支持G.711, G.722, G.722.1, G.722.1.C, G.728, AAC-LD等音频协议，或其它20KHZ以上频宽的立体声音频协议。 |
| 6 | 接口要求 | 所投产品提供至少1xVGA;1x内置摄像机输入；1xHDMI;1xVGA/YPbPr输出；2x内置MIC。 所投产品应支持不少于两路视频输出，以实现在两个显示屏上同时观看主视频和辅流；所投产品支持第二路视频输入，以共享本地桌面给其它与会会场。 所投产品支持1x3.5mm音频输入;1xHD-AI阵列MIC接口;1x3.5mm音频输出;1x HDMI 1xUSB 2.0；1x10/100M LAN；1 x Wi-Fi热点；1 xWi-Fi客户端 |
| 7 | 安全指标 | 所投产品在H.323组网下支持H.235加密协议，在SIP组网下支持TLS/SRTP加密协议。 |
| 8 | 网络指标 | 支持TCP/IP、RTP、RTCP、FTP、FTPS、DHCP、SNMP、Telnet、HTTP、SSH、HTTPS、PPPoE、SNTP； 支持IEEE 802.11 b/g/n，WEP、WPA、WPA2、WPS认证； 支持IP网络升降速自适应； |
| 9 | 终端功能 | 支持多方会议 支持web界面管理 支持遥控器操作 支持双显、画中画、辅流画面切换等功能 终端支持将不少于2路标准协议的主流视频图像同时发送给远端会场，无需额外增加网络带宽和图像合成设备。满足大型会场多角度图像同时发送需求。 |
| 10 | 摄像机 | 支持1080P50/60帧；不低于12倍光学变焦； 水平转动≥+/- 100°，俯仰角度≥+/-30 |
| 11 | 厂家认证 | 能与现有MCU设备无缝连接，提供三年原厂保修。 |

（二）其他设备参数

| 序号 | 指标项 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有线界面话筒 | 支持全频带自适应回声消除、动态自动降噪 |
| 2 | 有源全频主音箱 | 类型 二分频音箱 (球顶) 频率响应(-10dB) 80Hz-20kHz 灵敏度(1W@1m) 额定阻抗 ≤8Ω 额定功率 ≤50W 最大功率 ≤100W 分频点 3kHz 低音单元 6.5"低音/26mm音圈 高音单元 丝膜/25mm音圈 覆盖角（水平x垂直） 90°x60° 最大声压级(@1m) ≤112dB(峰值) 箱体尺寸(WxHxD) ≤232x360x200(mm) 重量≤7kg |
| 3 | 数字音频处理器 | 多合一设计 仅一台 1RU 的设备，可同时支持 VoIP、 PSTN 和 USB 音视频编解码器。 GPI (1个输入端) 可用于外部连接。 模拟通道：≥4路模拟输入×4路模拟输出；凤凰插接口 数字通道：≥4路AmpLink输出+16×16路Dante AEC通道：≥8路 通信端口：USB 设备（立体声输入/输出）、VoIP、PSTN 输入阻抗：≤12kΩ @1kHz 输出阻抗：≤200Ω 最大输入电平：+ 24 dBu 最大输出电平：+24 dBu 频率响应：18 Hz - 20 kHz (+0.8 dB/-0.2 dB ref 1kHz) 总谐波失真+噪声：0.003 % 通道隔离( 串扰) < -105 dB 动态范围： > 115 dB A/D 和 D/A 转换器：24 位 采样率：≤48kHz 外形尺寸：≤44 mm x 483 mm x 282 mm 净重 ：≤3.2 kg 提供原厂三年质保服务证明 |
| 4 | 电源时序器 | 输入、电力条件:单相3线、电力线接入端口方式:单相两刀动力型空气开关、连接器件:DZ47 C63、最大可连接线径 (L.N/PE):50mm2、接地端子:接线耳 输出、时序通道数量:8通道、连接器件类型:国际通用电源插座 输入最大电流容量:63A(AC220V)、每通道最大输出电流容量:30A/60s或10Arms、时序控制每步时间间隔:1sec、USB灯座最大输出电压/电流:5V/50mA、联机控制方式:内部脉冲信息/联机控制连线最大长度:50米、可联机控制设备最大数量：4、联机控制接口：卡龙、外部时序控制接口：凤凰2插 |
| 5 | 辅材 | 设备连接辅材、电源、接口等；音箱定制支架； |