一、采购内容

采购编号：SDFEBJ2022-005

项目名称：恒温金属浴

采购数量： 2台

需求科室：儿科临床研究院

二、采购要求

用途：主要用于保持样品恒温。

技术参数：

1. 至少可容纳1.5/2ml离心管50个；

2. 控温范围：5℃～100℃；

3. 升温时间：≤25分钟（20℃～100℃）；

4. 控温精度：≤±0.5℃；

5. 显示精度：0.1℃；

6. 温度均一性：≤±0.5℃。